TEMA 01: SISTEMAS INFORMÁTICOS. HARDWARE Y SOFTWARE

Introducción a los sistemas informáticos

- Introducción a los sistemas informáticos

  - Formado por un conjunto de elementos

  - Elemento central: ordenador

  - Hardware: parte física (componentes electrónicos y mecánicos, circuitos, carcasa, etc.)

  - Software: SO, programas y datos (tmb documentación del SO)

  - Firmware: relacionado con los dos anteriores

    - Software que está integrado en un componente hardware

    - Ejemplo: BIOS (software de la placa base)

  - Componente humano (instalación, configuración, mantenimiento, uso)

- Introducción histórica

  - Informática: información automática (procesa- automatizado información)

  - Marcada por una serie de generaciones de ordenadores

    - Gran miniaturización, mayor velocidad y mayor capacidad

  - Antecedentes

    - Ábacos, dedos y manos como punto de partida

    - Posteriormente, máquinas mecánicas

      - Muchas solo en proyecto

      - 1623: Calculadora de Willhelm Schickard

      - 1642: Pascalina de Blaise Pascal

      - Calculadora mecánica de Gottfried Leibniz (desarrolló y perfeccionó la de Pascal para * y /)

    - Inicios sXX: telar programable de Jacquard (concepto de programa y uso de tarjetas perforadas para introducir datos)

    - Máquina analítica de Charles Babbage (operaciones matemáticas, memoria, nunca funcionó adecuadamente por falta de tecnología)

    - Siglo XIX: tarjetas perforadas (Herman Hollerith)

      - Máquina tabuladora: leía esas tarjetas. Censo USA

  - Primera generación

    - 1940-1955

    - Cuando surgen los conceptos de programa interno y procesa-

      - Pasan a recibir datos de entrada, los procesan y arrojan resulta

    - Fines científicos y militares

    - Ordenadores comerciales

    - Ejemplos: Colossus, Harvard Mark I, ENIAC, Univac I y II

    - Primeros SO y lenguajes programación (ensamblador, Fortran o LISP)

      - Son todos lenguajes máquina

  - Segunda generación

    - 1956-1964

    - Característica principal: transistor (sustituye válvula de vacío)

    - Más pequeños y económicos, generan menos calor

    - Aparecen los periféricos

    - Programas alto nivel (FORTRAN)

    - Aparece el lenguaje COBOL (aún sobre todo en el sector financiero)

  - Tercera generación

    - 1965-1971

    - Característica principal: circuitos integrados o chips

      - Integran varios transistores

    - Miniaturización, reducción tamaño y costes

    - Aparecen lenguajes BASIC, PL/1, C y Pascal

  - Cuarta generación

    - 1972-1982

    - Característica principal: microprocesador

    - Continúa miniaturización y reducción costes

    - Primeras memorias de chip de silicio

    - Empieza a utilizarse uso personal o doméstico

    - Surgen SO CP/M y Unix

    - Aparecen las aplicaciones de uso general y de gestión

  - Quinta generación

    - 1983-hoy

    - Característica principal: comercialización del PC por parte de IBM

    - VLSI (Very Large Scale Integration)

    - Ordenador portátil

    - Surgen los SO MS-DOS, Windows, posterior- Linux, Mac OS

    - Se desarrolla la POO y surgen lenguajes como Java, C++, C# y Delphi

    - Sigue hasta nuestros días

      - Puede que hasta ordenadores cuánticos (no IA o Big Data)

- Clasificación de los sistemas informáticos

  - Según propósito:

    - Propósito general:

      - Almacena diferentes programas

      - Puede ser usado en incontables aplicaciones

      - Permite ampliar su potencial

      - Flexibilidad: prácticamente ilimitada

    - Propósito específico

      - Tarea específica

      - Programas en el interior o almacenados permanente-

      - Velocidad (no requieren de procesos de descodificación

      - Reducida flexibilidad

  - Superordenadores

    - Desde 1980

    - Fines científicos, militares, tecnológicos…

    - Fabricados por grandes corporaciones

    - Construidos especialmente para un fin

    - Gran rendi- (petaflops), potencia y capacidad

    - Costosos

    - Puede ejecutar diferentes operaciones simultánea-

    - Nombre propio (Tirant)

  - Macroordenadores/mainframes

    - Ocupan grandes espacios y dan servicio a muchos usuarios que pueden acceder a ellos a través de la red

    - Gran tamaño, capacidad de almacena- y grandes prestaciones

    - En habitaciones preparadas (Tª, humedad, etc.)

  - Servidores y estaciones de trabajo (workstations)

    - Para prestar servicios a distintos usuarios y a otros equipos de una red

    - Alta capacidad de procesa-

  - Ordenadores personales

    - Ámbito doméstico y profesional

    - Tipos

      - Sobremesa

      - Portátiles

      - Convertible 2 en 1

      - Tabletas

      - Teléfonos inteligentes

      - Ordenador de una sola placa (SBC) (Raspeberry)

      - Clientes ligeros (thin clients): para conectarse a un servidor, poca capacidad y poca necesidad de almacena- y procesa-

- Arquitectura de un ordenador y elementos funcionales

  - Antecedentes: máquina de Turing

    - Concepto matemático teórico o modelo abstracto

    - Define conceptos como entrada, salida y algoritmo

  - Arquitectura

    - Von Neumann: por John von Neumann en 1945

    - Harvard: desarollada para el ordenador Harvard Mark I

      - Diferencias: se separan las memorias de datos y de instrucciones

      - El bus de datos se divide en bus de datos y bus de instrucciones

  - Elementos funcionales

    - Unidad central de proceso (CPU):

      - Componente principal del ordenador

      - Controla qué elemento debe entrar en funciona- y realiza las operaciones que se realizan en el ordenador

      - Unidad aritmético-lógica (ALU):

        - Realiza todas las operaciones aritméticas y lógicas

        - Esquema:

          - Registro de datos (RD): datos de entrada u operandos

          - Registro acumulador (RA): almacena el resultado de la última operación realizada

          - Registro de estado (RE): almacena las condiciones de la última operación

            - Z: resultado fue 0

            - S: resultado fue negativo

            - C: hubo acarreo

            - 0: hubo desbordamiento

            - Etcétera

          - Circuito operacional: realiza las operaciones

      - Unidad de control (CU)

        - Envía señales al resto de los elementos para indicar cuál es el que se debe poner en funciona- en cada mom

        - Las señales las envía a través del bus de control

        - Registro de instrucción (RI): contiene la instrucción que se está ejecutando

        - Registro contador de programa (CP): almacena la dirección de memoria donde está la siguiente instrucción que se ha de ejecutar

        - Decodificador: interpreta la operación del RI

        - Generador de señales o secuenciador: sincronizado por el reloj, genera microórdenes (órdenes elementales) para que se ejecute la instrucción almacenada en el RI

        - Reloj: genera las señales para controlar y sincronizar el resto del sistema

      - Memoria principal

        - Denominada memoria RAM

        - Almacena instrucciones y datos necesarios para ejecutar los programas

        - Registro de direcciones (RD): almacena la dirección de memoria sobre la que se va a realizar una operación de lectura o escritura

        - Registro de intercambio (RI): contiene el dato que va a ser escrito o leído de la memoria

        - Selector de memoria (SM): selecciona la dirección de memoria que se encuentra en el RD

        - Según sea lectura o escritura, lee el dato de la memoria y lo almacena en el RI

        - O lee el dato del RI y lo almacena en la memoria, respectivamente

    - Unidad de E/S: se encarga de la comunicación entre la CPU y los componentes externos

    - Bus del sistema: lleva la información entre los diferentes elementos

      - Bus de datos: transporta la información (datos e instrucciones)

      - Bus de direcciones: lleva la dirección de la memoria donde se va a almacenar o leer su contenido

      - Bus de control: envía desde la UC señales a todos los elementos del ordenador para indicar cuál de ellos es el que tiene que entrar en funciona-

    - Periféricos: entrada, salida y entrada/salida

    - Memorias auxiliares o dispositivos de almacena- externo:

      - Mayor capacidad que la memoria interna

      - Almacenan información de forma permanente

      - Mayor tiempo de acceso

- Unidades de medida

  - Almacena-

    - Bit (binary digit): 0 o 1

    - Byte: 8 bits (también llamado octeto)

      - La capacidad de la memoria principal se mide en múltiplos del byte

  - Frecuencia

    - Hercios (Hz)

    - Medida inversa al tiempo

  - Rendi-

    - FLOPS (Floating Point Operations per Second) (operadores de coma flotante)

    - Para medir el rendimiento en grandes ordenadores y en tarjetas gráficas

      - También en las GPU y videoconsolas

    - Son aquellas operaciones que se realizan sobre números muy grandes o pequeñas, que se expresan en notación científica o exponencial en el sistema deciman y en coma flotante en el sistema binario

    - El rendi- de los ordenadores más potentes o superordenadores se mide en petaglops

  - Transferencia de la información

    - Bits por segundo (bps)

    - No confundir con bytes por segundo (Bps)

    - En bytes se utiliza sobre todo en transmisiones en internet

  - De electricidad

    - Vatio (W)

      - Medida de potencia

      - A la hora de adquirir una fuente de alimentación para ver capacidad y cantidad de dispositivos que podrá mantener

    - Voltio (V)

      - Medida de tensión o corriente eléctrica

      - Alterna (AC, Alternating Current)

      - Continua (DC, Direct Current)

        - Ordenador internamente (por eso se necesita la fuente de alimentación)

      - Las fuentes de alimentación de un ordenador tienen salidas de 12V (CPU, GPU y ventiladores), 5V (discos duros) y 3,3V (RAM o SSD)

    - Amperio (A)

      - Medida de intensidad de la corriente eléctrica

      - Amperio hora (Ah) o miliamperio hora (MAh) de utiliza para medir la cantidad de energía que puede suministrar una batería durante una hora

      - Para medir capacidad de baterías

    - Ohmio (Ohm, Ω)

      - Medida de la resistencia eléctrica

      - Se utiliza dentro de un circuito para modificar el paso de la corriente eléctrica

Sistemas de numeración. Operaciones lógicas y aritméticas binarias

- Sistemas de numeración

  - Formado por un conjunto de símbolos utilizados para representar valores numéricos

  - Tiene definido un conjunto de reglas para realizar operaciones

  - Pueden ser posicionales o no posicionales

    - Posicionales: cada símbolo tiene un valor dependiendo de la posición que ocupe dentro del número

  - Sistemas intermedios: se pueden traducir directamente desde el binario (octal y hexadecimal)

  - Decimal

    - Base 10

    - 0 al 9

    - Origen: 10 dedos en las manos

    - Para saber el valor: teorema fundamental de la numeración

      - El valor del nº se consigue con la suma resultado de multiplicar cada dígito por la potencia de la base elevada a la posición que ocupa dentro del número

      - La posición 0 es el primer dígito de la parte entera

  - Binario

    - 0 o 1

    - Un número binario es lo que se denomina bit

  - Hexadecimal

    - 16 símbolos

      - 0 al 9

      - A, B, C, D, E, F (10 al 15)

    - Utilidad: 4 binarios representan un número hexadecimal y un byte se representa con 2 números hexadecimales

    - Usado en: direcciones de memoria, MAC de las GPU, direcciones IPv6…

    - Porqué: para seres humanos es más fácil leer o escribirlos que binarios

  - Octal

    - 0 al 7

    - Cada símbolo octal se representa con 3 binarios

- Cambios de base

  - Binario a decimal

  - Decimal a binario

  - Octal a binario

  - Binario a octal

  - Hexadecimal a binario

  - Binario a hexadecimal

- Operaciones lógicas binarias

  - Básicas

  - Derivadas

    - XOR: A XOR B = (NOT A AND B) OR (A AND (NOT B))

      - 0 cuando ambos valores sean iguales

      - 1 cuando ambos valores sean diferentes

- Operaciones aritméticas binarias

  - Suma

  - Resta

  - Multiplicación

- Almacena- de la información

  - Mediante sistema binario (nº enteros, reales y caracteres)

  - Números enteros:

    - Representación de entero sin signo (positivo)

    - Entero con signo y magnitud:

      - Bit a la izquierda es el signo (0 positivo, 1 negativo)

      - Complemento a 1 y complemento a 2

    - El almacena- en coma flotante se realiza siguiente el estándar IEEE 754

      - Igual que en notación científica

      - Signo (1 bit), mantisa y exponente

  - Los nº se pueden almacenar en varios bytes

    - Precisión simple: 4 bytes

      - Signo: 1 bit

      - Exponente: 8 bits

      - Mantisa: 23 bits

    - Precisión doble: 8 bytes

      - Signo: 1 bit

      - Exponente: 11 bits

      - Mantisa: 52 bits

    - Otros formatos

  - Caracteres

    - ASCII

      - 7 bits

      - 32 primeros caracteres de control

      - El resto representan números, letras y caracteres especiales

    - ASCII extendido

      - 8 bits

      - Añadió caracteres del idioma inglés

    - ISO-8859-1 o Latin-1

      - 8 bits

      - 128 primeros caracteres coinciden con la codificación ASCII

    - ISO-8889-15 o Latin 9

      - Anterior al que se añadieron algunos caracteres especiales (ejemplo: €)

    - Unicode

      - Estándar muy utilizado

      - UTF-8, UTF16, UTF-32

Hardware de un sistema informático

- Esquema físico:

- Chipset (o conjunto de chips):

  - Se encarga de las comunicaciones entre los distintos componentes de la placa base con el microprocesador

  - Antes la placa base incluía northbridge y southbridge

  - Ahora northbridge se integra dentro de la CPU (evita colapsos)

    - Northbridge tiene asociadas la RAM y la GPU, que son las que necesitan más velocidad y mayor cantidad de datos

- Carcasa o caja del ordenador

  - Se diferencian por su tamaño o factor de forma

  - El tamaño de la carcasa incidirá en el tamaño de la placa base y viceversa

  - Principales tipos (mayor a menor: torre, semitorre, sobremesa, Slim, barebone, all in one

- Fuente de alimentación

  - Transforma la corriente alterna de la red en corriente continua

  - En sobremesa es interna y varios tipos según tamaño

    - ATX

    - SFX

    - TFX

  - Ordenadores pequeños puede ser externa

  - Ídem portátiles, alimentando batería

  - Modulares:

    - No tienen cables inicialmente conectados

    - Se van añadiendo conforme se van necesitando

    - Comodidad de no tener cables dentro sin usar, evitar cortos o derivaciones no deseadas

  - Se elije tipo según carcasa (factor de forma) y placa base (potencia)

  - Potencia indica en tener más dispositivos internos y/o que consuman más

  - Conectores

    - Conector de alimentación ATX de 24 pines: placa base

    - Conector del procesador ATX de 4 pines o EPS de 8 pines

    - Conector de alimentación molex de 4 pines: discos duros y unidades ópticas de tipo IDE (desuso)

    - Conector para tarjeta gráfica de 6 u 8 pines

    - Conector de alimentación SATA: ha sustituido al molex

- Placa base

  - Se encuentran las conexiones para los elementos necesarios del equipo

  - Factores de forma

    - Indican tamaño y características

    - Estos estándares son necesarios para coincidir con la carcasa

    - AT: primer estándar (práctica- no utilizado ya)

    - ATX: 30.5x24.4cm

    - Micro-ATX: 24.4cm

    - Pico-ITX: 10x7.2cm

    - E-ATX: 30.x33cm (servidores, sobre todo)

  - Conectores de alimentación

    - Suministra energía a la placa base

    - ATX de 24 pines

    - Otro de 4 u 8 para suministrar corriente a la CPU

  - Conectores internos en la placa base y cables

    - Interfaz para transmitir datos entre la placa base y ciertos dispositivos

    - SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

    - Para los externos: e-SATA

    - En desuso

      - IDE (Integrated Drive Electronics)

      - ATA (Advanced Technology Attachment)

      - PATA (Parallel ATA)

- Memoria

  - RAM (Random Access Memory)

    - Volátil

    - Memoria principal donde se almacenan los datos y programas en ejecución

    - Tiempo de acceso rápido

    - ECC (Error Correcting Code): servidores y workstations

    - No ECC: doméstico y personales

    - DRAM (dinámica): necesita ciclos de refresco para no perder información

    - SRAM (estática): más rápida y cara que la DRAM (caché y registros)

    - DIMM sobremesa y SODIMM portátiles

    - DDR (Double Data Rate): doble transferencia de datos por cada ciclo

    - Otras características: latencia, ¿dual/quad channel soportado?

  - ROM (Read Only Memory)

    - También Random, pero se ha mantenido esa nomenclatura

    - No volátil

    - Se suele utilizar para almacenar el firmware

    - Tipos:

      - PROM (Programmable ROM)

      - EPROM (Electrically Programmable ROM)

      - EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)

    - Memorias flash o SSD

- CPU

  - Insertado en zócalo (tiene que ser compatible)

    - Matriz de pines de contacto o PGA

    - Matriz de rejilla de contactos o LGA

  - Necesita ventilador y disipador (genera bastante calor)

    - Refrigeración líquida si genera mucho calor

    - Más eficiente, más caro y mayor mantenimiento

  - x86_64: Intel (Intel64) o AMD (AMD64)

  - ARM: Apple, Qualcomm, MediaTek, Samsung…

  - Frecuencia

    - Hz (mayor frecuencia, mayor velocidad)

    - Overclocking

      - Técnica para aumentar frecuencia

      - Reduce vida útil

    - Underclocking: opuesto

  - Cores/núcleos

    - Como cada microprocesador independiente en el mismo chip

    - Cada uno carga y procesa sus propias instrucciones

    - Dos núcleos: dos cosas simultáneamente (y así sucesiva-)

  - Threads/hilos

    - Subprocesamiento dentro del mismo procesador

    - Cada hilo dentro de un núcleo puede realizar una tarea diferente en paralelo a otro hilo

  - Memoria caché

    - Integrada en el chip

    - Muy rápida y muy poca capacidad

    - Función: cuando se van a pedir datos o instrucciones a la RAM, se almacenan en la caché para que si son requeridos nueva- no sea necesario volver a acudir a la RAM

    - Niveles

      - L1: más cerca del microprocesador y puede tener un nivel para datos y otro para instrucciones

        - A más cerca, más rápido y más pequeño

      - L2

      - L3

  - RISC (conjunto de instrucciones reducido): ARM

  - CISC (amplio conjunto de instrucciones): x86_64

  - Velocidad de transferencia (MB/s) = Frecuencia (MHz) x 8

    - Velocidad de transferencia PC3

    - Frecuencia: DDR3

- Memorias auxiliares y dispositivos de almacena-

  - Pendrives y tarjetas de memoria

    - Chip de memoria flash

    - Tipos:

      - SD (Secure Digital)

      - microSD

      - MMC (Multimedia Card)

    - Móviles, cámaras y algunos ordenadores que incorporal tarjeta

    - Pendrives para ordenadores a través de USB (Universal Serial Bus)

  - Unidades de almacenamiento principal

    - Discos duros HDD

      - Grabación magnética

      - Varios discos que giran a determinada velocidad (rpm)

      - Cabezal graba o lee

    - SSD

      - Almacenamiento de estado sólido

      - Chips de memoria flash para guardar la información

      - Tipos:

        - SATA: aprovechan conectores HDD

        - NVMe M.2

          - Si no, tarjeta adaptadora NVMe M.2 a PCIe

  - RAID (Redundant Array of Independent Disks)

    - Los dispositivos de almacena- se pueden agrupar en volúmenes

    - Para no perder datos (por redundancia)

    - Inconveniente: aumento €€€

    - Se puede configurar por hardware o por software

    - Más utilizados:

      - RAID 0 (o volumen distribuido o striping)

        - Objetivo: mejorar rendi-

        - Aumentando velocidad de transmisión de las unidades de disco

        - Lo hace distribuyendo los bloques de datos entre todas las unidades

        - Redundancia -> Tolerancia a fallos

        - Mínimo 2 discos físicos

      - RAID 1 (o reflejado o mirroring)

        - Objetivo: tolerancia a fallor

        - Mínimo 2 discos físicos

      - RAID 5

        - Utiliza striping con un bloque de paridad

        - Objetivo: mejorar rendi- y tolerancia a fallos

        - Divide los bloques de datos y los datos de la paridad entre los discos

        - Si falla un disco, se puede recuperar la info

        - Se suele implementar a través de hardware y utiliza como mínimo 3 discos físicos

      - RAID 6

        - Parecido a RAID 5

        - Utiliza un bloque adicional de paridad en cada disco

        - Si fallan dos discos, se puede recuperar la info

        - Mínimo 4 discos

      - RAID anidados

        - RAID 10 y RAID 01 son combinaciones de los volúmenes RAID 0 y RAID 1

        - RAID 50 combina RAID 0 con RAID 5

        - RAID 100 y 101 combina volúmenes de RAID 10

  - Tarjeta gráfica (GPU, Graphics Processing Unit)

    - Envía toda la información que se necesita visualizar al monitor

    - Puede ser: integrada o dedicada

    - Rendi- se mide en FLOPS y sus múltiplos

    - Puede tener varios tipos de puertos de salida (VGA, DVI, HDMI…)

    - También puede incorporar un puerto USB-C

  - Tarjeta de red

    - También NIC (Network Interface Card)

    - Conectar ordenador a red informática y a internet

    - Mediante cable de red o inalámbrica-

    - Integradas, ranuras de expansión o USB

    - Cada una tiene una dirección MAC (Media Access Control)

      - 48 bits

      - 12 dígitos hexadecimales

      - Única

      - Independiente de la dirección IP

  - Ranuras y puertos de expansión diversos

    - Destaca el PCIe (Peripheral Component Interconnect express)

      - Interconexión de componentes periféricos rápidos

    - Tipos:

      - PCIe X1

      - PCIe X4

      - PCIe X8

      - PCIe X16

      - Diferencias: número de carriles, pines y tamaño

    - Para: puertos USB, SSD NVMe, controlador RAID…

    - Desuso: AGP para vídeo y PCI

- Periféricos

  - Medios a través de los que se produce la comunicación usuario-sistema

  - Entrada, salida, ambas

  - Se necesitan conectores externos y cables para conectarlos

  - También por Bluetooth

  - Conectores externos

    - USB 1.0: blanco

    - USB 2.0: negro

    - USB 3.0: azul

    - USB 3.1: azul claro o verde turquesa

      - Rojo: más velocidad o mayor voltaje (dependiendo de la placa donde se encuentre)

    - Se diferencian por el número de pines y la mayor velocidad

    - USB 2.0 se siguen usando para teclado y ratón por PS/2 (desuso)

    - MIC: micrófono

    - LINE IN: externa

    - Salidas de audio:

      - LINE OUT, REAR y C/SUB

      - S/PDIF: transmitir audio digital

  - Cables de conexión

  - Periféricos de entrada: joystick, teclado, ratón, micrófono, webcam, escáner

  - Periféricos de salida

    - Pantalla o monitor

      - Tamaño en pulgadas (2.54cm/inch)

      - Profundidad del color (cantidad de info sobre el color en cada píxel)

      - Resolución en píxeles

        - VGA: 640x480

        - FullHD: 1920x1080

        - 4K: 3840x2160

      - Densidad de puntos o píxeles (ppp, pixels per inch)

      - Tasa de refresco (Hz/s): a mayor, más suave

    - Impresora o impresora 3D

      - Velocidad en páginas por minuto (ppm)

      - Por USB, Bluetooth o propia tarjeta de red

    - Otros: altavoces o auriculares

  - Periféricos de entrada y salida: pantalla táctil, dispositivo multifunción (impresora + escáner), auricular con micro, gafas RV

- Hardware de dispositivos móviles

  - Batería interna

  - Hardware que consume menos energía

  - Menos espacio

  - Menos calor

  - Chips ARM

- Mantenimiento y reparación del hardware de los equipos

  - Mantenimiento

    - Manteni- preventivo: limpieza exterior, protección polvo y suciedad, preservar habitación en buenas condiciones de humedad y Tª

    - SAI (Sistema de alimentación Ininterrumpida) o UPS (Uninterruptible Power Supply)

      - Suministra corriente en caso de corte en el suministro

      - También corrige la tensión eléctrica

    - Manteni- activo

      - Limpieza interior

      - Renovar pasta térmica

  - Reparación

    - Destornillador y pinzas

    - Multímetro/tester (tensión, corriente y resistencia)

    - Medidor o probador de la fuente de alimentación

    - Soldador de estaño

    - Estaño

- Proceso de arranque del sistema operativo

  - Se denomica boostrapping, boot o booting

  - Se carga la UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) o BIOS

  - La configuración se guarda en la CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

    - Necesita una batería CR2032 de 3V

  - La UEFI se encarga de iniciar el POST (Power On Self Test)

    - Sistema de pitidos:

      - 1 pitido corto: todo correcto

      - 2 pitidos cortos: error en la CMOS

      - 1 pitido largo: error en la RAM

  - Errores, carga el bootloader

    - Está en el MRB (Master Boot Record) (sector 0 partición de arranque)

    - El código en el MRB examina la tabla de particiones, identifica la partición activa, lee el sector de arranque de la participación y ejecuta el código almacenado

  - Para los sistemas UEFI, el MBR se puede sustituir por el sistema de particiones GPT (GUID Partition Table)

    - Más fiable

    - Límite del tamaño de particiones de 2TB

    - Corrige número máximo de particiones primarias (>4), etc.

  - El bootloader carga el SO

    - Se inicia la comprobación del sistema de archivos

    - Se crean las estructuras de datos internas necesarias para el funciona- del SO

    - Comienzan a cargarse los procesos del sistema

- Entrar en la BIOS UEFI

  - Destacan American Megatrends (AMI) y Phoenix Technologies

  - Teclas suelen ser Supr, F2, F1, F10 o F12

    - En portátiles puede que haya que apretar Fn también

  - Una vez dentro, el diseño y la posición de las propiedades puede variar

  - Principales funciones:

    - Ver información del hardware del equipo

    - Cambiar la unidad de arranque predeterminada

    - Activar la virtualización por hardware

    - Establecer una contraseña

Software de un sistema informático

- Tipos de software

  - Software de base o de sistema: SO y Drivers

  - Software de programación: cualquiera que permita crear programas y apps

  - Software de aplicación: aplicaciones (propósito general y especializado)

- Licencias de software

  - Software propietario o privativo

  - Software libre: la licencia GPL es la más extendida

Normas y recomendaciones de seguridad

- Cuidado de espalda

- Vista ante la pantalla

- Carga de peso: SQ y no flexión de columna

- Conexiones eléctricas

  - Evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos

  - Con regleta, no conectando ladrones a ladrones n veces

- Manipulación en el interior de un equipo

  - Herramientas adecuadas

  - Desconectado de la red eléctrica

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

  - RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

    - Incorpora la Directiva europea 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

  - Objetivo: proteger medio ambiente y salud humana

  - Existen puntos autorizados de recogida y reciclaje de este material