TEMA 05 – SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Redes informáticas

- Introducción

  - Conjunto de sistemas informáticos y dispositivos conectados

  - Permite que puedan comunicarse y compartir datos, recursos y servicios

  - Ventajas

    - Compartir

    - Reducción de costes

    - Mejora la comunicación

    - Gestión más eficiente

  - Desventajas

    - Menor seguridad

    - Necesidad de tenerla bien configurada y operativa

- Componentes de una red

    - Emisor, receptor/dispositivo final, dispositivo intermedios y canal/medi

  - Dispositivos finales, equipos o hosts

    - Ordenadores, impresoras con tarjetas de red y dirección IP, teléfonos IP, tablets, smartphones, smartTV…

    - Necesitan una tarjeta de red y un medio a través del cual conectarse (cable o inalámbrica)

  - Dispositivos intermedios

    - Conectan los dispositivos finales entre sí o una red con otra

    - Switch/commutador:

      - Conecta varios equipos de una red entre sí

      - Conecta varios segmentos de una red

      - Cableado RJ-45, se conecta a cada equipo a través del puerto Ethernet

      - En los puertos SFP se puede conectar un cable óptico, de cobre o RJ45 para añadir un equipo o conectarlo a otro switch o router

        - SFP: Small Form-factor Pluggable Transceiver (transceptor enchufable de factor de forma pequeño)

        - Versiones actualizadas: SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28

      - Anterior- también se usaban hubs o concentradores

        - Hubs envían cada mensaje a todos

        - Switches guardan interna- las direcciones MAC y la 1ª vez manda el mensaje a todos, pero luego asocia cada MAC a un puerto y solo envía el paquete a ese puerto

        - Más óptimo, rápido y fiable que los hubs

    - Puente o bridge:

      - Conecta 2º+ segmentos de una red o la divide en segmentos

      - También trabaja con direcciones MAC físicas

    - Punto de acceso:

      - Para extender el alcance de la red inalámbrica

      - Suelen ser omnidireccionales

    - Router:

      - Para conectar diferentes redes entre sí

      - Pueden ser tipo hardware o software

      - Trabajan con direcciones IP o lógicas en el lvl. 3 del modelo OSI

      - También

        - Establece la mejor ruta para la información

        - Adapta las señales de una red a otra

        - Organiza la información de las diferentes rutas

    - Módem:

      - Para la conexión a internet

      - El router se conecta al módem para que le provea de internet

        - A través de un ISP (Internet Service Provider)

        - A su vez, provee la señal de internet al resto de la red

      - En el ámbito doméstico van integrados (módem-router)

      - Si la señal llega por fibra óptica, el dispositivo que lo recie se llama ONT (Optical Node Terminal, terminal de nodo óptico)

    - Firewall:

      - Filtrar el tráfico que entra o sale de un equipo o red

      - Pueden ser hardware conectado al router o software en un equi

    - Repetidor:

      - Regenerar la señal

      - El uso principal es extender la longitud de la red

    - Transceptos (transceiver):

      - Para cambiar el tipo de medio de transmisión

      - Ejemplo: de fibra óptima a par trenzado

  - Medios de transmisión

    - Canales a través de los cuales va la info y los datos entre dispositivos

    - Por cable o guiados:

      - Par trenzado

        - Alambres de cobre trenzados en pares de hilos

        - Para evitar la interferencia electromagnética

        - Se agrupan en una cubierta de PVC

        - Se utilizan en redes locales cableadas o utilizan RJ45

        - Tipos:

          - UTP (Unshielded Twisted Pair, par trenzado sin apantallar)

            - Fácil, flexible y bajo coste para montar

            - Muy sensible a interferencias electromagéticas

          - STP (Shielded Twisted Pair)

            - Más protección, más caro, menos flexible

            - Cada par apantallado por malla de Al

          - FTP (Foiled Twisted Pair, par trenzado con pantalla total)

            - Pantalla protectora sobre todos los cable

            - No tan protegido STP, más barato y flexibl

        - Importante planificar por dónde se va a cablear para evitar las interferencias (aparte de apantalla-)

          - Evitar que vaya en paralelo con cables eléctricos

          - Evitar cercanía a cables de corriente y luces

          - Evitar fuentes de calos

        - Los cables pueden ser de varias categorías

        - 2 estándares (B en España):

      - Cable coaxial

        - Núcleo de cobre por el que viajan las ondas electromagnéticas

        - Protegido por un aislante y una malla trenzada

        - Antes se usaba con frecuencia para redes LAN bus y tramos finales de las redes de fibra

        - Cada vez se usa menos porque se usa fibra hasta el hogar (FTTH): más velocidad, menos interferencia

      - Fibra óptica

        - Núcleo de cable de plástico o vidrio por el que viajan los haces de luz

        - Cubre mayores distancias

        - Tiene mayor ancho de banda

        - Menor atenua-

        - Las interferencias electromagnéticas no le afectan

        - Coste mayor

        - Tipos: multimodo (varios) o monomodo (un haz de luz)

    - Inalámbricos:

      - WiFi

        - Ondas de radio electromagnéticas

        - Estándar IEEE 802.11

        - Redes WLAN

        - Una de las tecnologías más utilizadas actual-

      - WIMAX (Worldwide Interoperatibility for Microware Acces)

        - Estándar IEEE 802.16

        - Utiliza microondas para llevar internet a zonas rurales o que es imposible llevar el cable

      - Bluetooth

        - Estándar IEEE 802.15 (IEEE 802.15.1)

        - Enlace punto a punto de radiofrecuencia

        - Distancias cortas (10-15m) tipo PAN o WPAN

        - Versión 5 ha mejorado la velocidad y el alcance

        - Alternativa: Wi-Fi Direct (forma fácil y directa de usar tecnología wifi para transmitir archivos de forma rápida)

      - NFC (Near Field Communication)

        - Estándar ISO/IEC 14443

        - Comunicación inalámbrica por radiofrecuencia de muy corto alcance

        - Transferir datos entre dos dispositivos cercanos

        - Más seguridad que la tecnología bluetooth

      - Zigbee, Z-Wave o Thread

        - Zigbee: estándar IEEE 802.15.4

        - Para internet de las cosas

    - En desuso: IrDA (infrarrojos)

  - Ancho de banda, velocidad y latencia

    - Ancho de banda: capacidad del medio a la hora de transmitir esa info

      - Cantidad de datos que se pueden transmitir a la vez

      - Banda ancha: ancho suficiente- grande y la conexión a alta vel

    - Throughput (rendi- del canal): vl a la que se transcriben esos datos

      - En bits por segundo (bps, kbps, Mbps, Gps…)

    - Latencia: T que tarda la info en ir de un punto a otro

    - Otros factores: calidad y fiabilidad de esa colección (QoS, quality of service)

  - Control de acceso al medio

    - Se encarga de controlar cómo se va a utilizar el medio físico por el que viajará la info

    - Están los que utilizan un tipo de acceso controlado

      - CSMA: Carrier Sense Multiple Access (acceso múltiple con detección de portadora)

      - CSMA/CD: with Collision Detection

      - CSMA/CA: with Collision Avoidance

  - Protocolos y estándares

    - Protocolo: conjunto de reglas que describen cómo se rigen las comunicaciones

    - Estándar: formalización de un protocolo

    - Instituciones que publican normas para establecer estándares:

      - IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

      - ISO: International Organization of Standardization

      - EIA: Electronic Industries Alliance

    - Normas más extendidas en relación con redes informáticas:

      - IEEE 802.3: estándar de las redes tipo Ethernet

      - IEEE 802.11: estándar para las redes inalámbricas

      - IEEE 802.15: estándar para redes inalámbricas de tipo personal o WPAN (.1: bluetooth, .4: ZigBee)

      - EIA/TIA T568A y T568B: normas para los cables de redes LAN

- Tipos de redes

  - Dirección de los datos

    - Símplex o unidireccional: los datos van en solo una dirección

    - Half-duplex o semidúplex: los datos pueden ir en ambas direcciones, pero no simultánea-

    - Full-dúplex o dúplex: pueden ir en las dos direcciones simultánea-

  - Destinatarios

    - Unidifusión o unicast: los datos van de un usuario a otro

    - Multidifusión o multicast: los datos van de un usuario a varios

    - Difusión o broadcast: los datos van de un usuario a todos

  - Medio físico

    - Cableadas

    - Inalámbricas

    - Híbridas

  - Relación de los equipos de la red

    - Entre iguales o peer 2 peer (p2p): todos los nodos son iguales

    - Cliente-servidor

  - Dimensión y alcance

    - PAN (WPAN): Personal Area Network

      - Muy corto alcance (10m aprox)

      - Estándar 802.15

    - LAN (WLAN, HAN, VLAN): Local Area Network

      - Áreas pequeñas (cientos de metros)

      - Estándares 802-3 para cable y 802.11 para inalámbricas

      - Inaámbrica: WLAN

    - MAN: Metropolitan Area Network

      - Una o varias ciudades cercanas (varios km)

    - WAN: Wide Area Network

      - Redes de mayor alcance y dimensión

      - Desde distintas ciudades, países o continentes

  - Privacidad o propietario de la red

    - Pública

    - Privada (si utiliza parte pública y parte privada, híbrida)

    - Red privada virtual o VPN

      - Crea una red virtual entre 2o+ equipos a través de internet

      - Cada equipo ve a los demás como si estuviesen en una red local

      - Sobre todo en empresas y organizaciones que tengan sucursales en diferentes lugares o para teletrabajar

    - Asegurar privacidad de la red privada

      - Usuario y contraseña

      - Hash

      - Algoritmos de encriptación de la info

      - Utilización de la firma digital en los mensajes

      - Tipos VPN:

        - De acceso remoto

        - VPN interna (VPN over LAN)

          - Variante de la anterior

          - Conectarse dentro de red local en vez de internet

          - Utilidad: aislar o proteger zonas dentro de una misma red

        - Punto a punto

          - Conexión permanente que se establece a través de internet

          - Uso: sucursales con la sede

          - Utiliza la técnica del tunneling: túnel dentro de una red informática entre 2 equipos de manera que los equipos intermedios no puedan descifrar el contenido de la info que se transfiere a través de ellos

  - Topologías de redes

- Mapas físicos y lógicos de una red

  - Para diseñar o estudiar una red, es necesario realizar un mapa físico y lógico

  - Pueden solucionar problemas de diseño o de seguridad

  - Útiles para documentar la red una vez creada

  - Mapa lógico

    - Gráfico esquemático que permite ver los elementos de una red

    - Mediante programas simuladores de red (Packet Tracer)

  - Mapa físico: también se puede representar la red dentro del espacio real

    - Mediante software de diseño

Modelos de referencia

- Modelo OSI

  - OSI: Open Systems Interconnection

  - Modelo teórico de referencia

  - Utilizado para interconexión de diferentes tipos de sistemas

  - 7 niveles: cada uno tiene una función bien definida

  - Cada nivel se comunica con los adyacentes añadiendo una serie de cabeceras o información a los paquetes que se trasladen vertical-

| Capa o nivel | Función |
| --- | --- |
| Aplicación | Permite a las aplicaciones acceder a las demás capas. |
| Presentación | Cifra y comprime los datos. |
| Sesión | Permite a los usuarios establecer más de una sesión. |
| Transporte | Se asegura y confirma que los datos han llegado a su destino. |
| Red | Encamina de la manera más adecuada (óptima) los datos por la red. |
| Enlace | Agrupa los datos y se encarga de que no haya errores en la transmisión. |
| Física | Se encarga de todo lo relativo a la parte física de la transmisión. |

- TCP/IP (Transmission Control Protocol, Internet Protocol)

  - 4 capas o niveles que realizan una función similar a las del OSI

  - Cada capa realiza una función para preparar el envío y la recepción de los datos a través de una red

  - Es el utilizado en las redes LAN

- Comparación entre los modelos OSI y TCP/IP

  - Las capas más similares son las de transporte y la de red con internet

  - Los modelos también se diferencian en cómo viajan los datos a través de los niveles

- Protocolos utilizados en las redes

  - Protocolos del modelo TCP/IP en relación con la capa donde trabaja

| TCP/IP | Protocolos |
| --- | --- |
| Aplicación | DNS, DHCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, POP, IMAP, LDAP, Telnet, SSH, SMB, NFS, SNMP |
|  | TLS/SSL |
| Transporte |  |
|  | TCP, UDP, SCTP |
| Internet | IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IPSEC |
| Acceso a la red | Ethernet, Wi-Fi, PPP |

  - Se denomina pila de protocolos

    - Aplicación

    - Transporte

      - TCP (Transmission Control Protocol): crear conexiones y garantizar la entrega de los datos

      - UDP (User Datagram Protocol): no requiere conexión y envía la info a través de mensajes o datagramas

      - SCTP (Stream Control Transmission Protocol): reúne las características de los dos anteriores y está orientado a la conexión y la transferencia la realiza transmitiendo mensajes

      - TLS (Transport Layer Security): para la transferencia de la info entre sitios web de forma segura y cifrada

    - Internet

      - IPv6 y IPv4: protocolos encargados de encaminar los datos a través de su dirección IP, no están orientados a la conexión y trabajan con datagramas

      - IPSec: incorpora la seguridad a los protocolos IP

      - ARP (Addredd Resolution Protocol) y RARP (Reverse): se utilizan para conocer la IP de un host a través de la MAC o al revés

      - ICMP (Internet Control Message Protocol): para enviar mensajes de control entre redes (para ver si hay conexión y comprueba la latencia)

      - IGMP (Internet Group Management Protocol): gestionar la multidifusión en las redes

    - Acceso a la red

      - Ethernet: protocolo para acceder al medio

      - Wifi: para acceder al medio en las redes inalámbricas

      - PPP (Point to Point Protocol): para las conexiones punto a punto

  - Número de puerto

    - Cada protocolo suele trabajar en un número de puerto por defecto

    - El puerto de origen se asigna de forma dinámica para que pueda haber más de una comunicación a la misma aplicación

    - El puerto de destino suele ser un puerto predeterminado (configurable)

    - En general, no puede haber 2 apps escuchando un mismo puerto

    - Número de 16 bits (0 a 65535)

    - Los 1024 primeros se les conoce como puertos bien conocidos

      - Reservados para apps y servicios más utilizados

  - Protocolo de transferencia de hipertexto (transferencia de info)

    - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o HTTPS (Secure, sobre SSL/TLS)

    - Permiten la transferencia desde un servidor con archivos de tipo HTML

    - Cliente usa un navegador web

    - HTTP: puerto 80 por defecto

    - HTTPS: puerto 443 por defecto

      - Solamente navegador y servidor web pueden descifrar el certificado SSL

  - Transferencia de ficheros

    - FTP (File Transfer Protocol)

    - Sobre TCP

    - Puerto 21 por defecto

    - TFPT (Trivial): bajo protocolo UDP, más simple y rápido, menos seguro

      - Para archivos pequeños cuando no se requiere mucha segurida

      - Puerto 69

    - FTPS (Secure File Transfer Protocol): FTP sobre SSL

    - SFTP (Secure): FTP sobre SSH

      - Hay que autenticarse y se cifra la info

      - Puerto 22

  - Conexión remota (acceso a equipos remotos)

    - El equipo debe tener un servidor y el desde el que se accede un cliente o un programa como Putty

    - Telnet: no seguro

      - Puerto 23

      - Casi no se usa actual-

    - SSH

      - Puerto 22

      - Mediante intérprete de órdenes o comandos

      - Genera una clave pública y otra privada

      - La pública se envía al destino y se asocia a la cuenta de origen

  - Protocolos de escritorio remoto

    - Igual que el anterior, pero usando el entorno gráfico

    - VNC (Virtual Network Computing)

      - Software libre

      - Puerto 5900

    - RDP (Remote Desktop Protocol)

      - Por Microsoft

      - Puerto 3389

      - Se puede usar en Linux con XRDP (implementación de software libre de este protocolo)

  - Protocolos de correo electrónico

    - SMTP y SMTP seguro (SMTP sobre TLS/SSL)

      - Enviar correos desde una app cliente de correo

      - Puerto 464 y 587 en su forma segura

    - POP3 y POP3 seguro (POP3 sobre TLS/SSL)

      - Para recibir correos desde una app cliente de correo

      - Puerto 110 y 995 en su forma segura

    - IMAP o IMAP seguro (IMAP sobre TLS/SSL)

      - En lugar de POP3 para no descargar los correos desde el servidor en el equipo propio, sino trabajando con ellos en el servidor

      - Puerto 143 y 993 en su forma segura

  - Protocolo para compartir recursos

    - SMB

    - Puerto 445

  - Protocolos para copias remotas

    - RCP (Remeto Copy): en Linux, no seguro

    - SCP (Secure Copy Protocol): versión segura del anterior, RCP sobre SSH

    - RSYNC: permite copiar y sincronizar carpetas remotas

  - Protocolos de directorio activo

    - Para iniciar sesión en los ordenadores a través de internet

    - Para controlar quién se puede conectar y quién tiene acceso a determinados recursos

    - LDAP (Lightweight Directory Acces Protocol) y LDAPS

    - Windows: lo usa Active Directory

    - Linux: a través de OpenLDAP

    - Puerto 289 y 636 para la versión segura

Direccionamiento

- Direcciones IP

  - Una parte identifica la red y otra a cada equipo o host dentro de la red

  - IPv4

    - 32 bits (cada uno 8 bits)

    - De 0 a 255 cada uno separado por un punto (notación decimal con puntos o punteado)

  - IPv6

    - Surgieron cuando las IPv4 no eran suficientes ante el gran creci-

    - 128 bits

    - 8 grupos de 16 bits (hexadecimales) separados por “:”

    - Cada grupo de 4 bits se representa con un dígito hexadecimal

    - Mayor seguridad (IPSec)

    - No es necesario representar todos los 0 (0000:0000 -> 0:0) o ::

  - Dirección de loopback o de bucle local

    - Para hacer referencia a la interfaz de la red propia

    - Sirve para conectarse al equipo propio a través de apps y servicios que utilizan TCP/IP

    - En IPv4 se suele utilizar 127:0.0.1 y para IPv6 ::1

    - Para referirse por el nombre: localhost

  - Dirección de broadcast o de difusión

    - Para mandar un mensaje al resto de los equipos en una red IPv4

    - Se obtiene poniendo 1 a todos los bits de la dirección de red destinados a los hosts

    - IPv6 no tienen broadcast, se usan unicast y para varios nodos multicast

  - Direcciones IP públicas y privadas

    - Públicas: visibles desde Internet

    - Privadas: dentro de la LAN

- Máscara de subred

  - Para diferenciar entre la parte de la dirección que identifica a la red y la parte que identifica a cada host de la red

  - Para dividir una red en subredes

  - En IPv4 la máscara de subred tiene 32 bits, al igual que las direcciones IPv4

  - Se puede expresar como IPv4 o como CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- Clases de redes IPv4

  - 10.X.X.X, 172.16.X.X, 192.168.X.X: redes privadas

- Puerta de enlace

  - Dirección IP del dispositivo que permite conectar dispositivos con protocolos diferentes

  - Por defecto: 192.168.0.1 o 192.168.1.1

  - Se necesita además un nombre de usuario y una contraseña

- Subnetting

  - Con máscara 255.255.255.0 se reservan 254 equipos o hosts

  - Dividir una red en varias subredes

  - Necesario para reducir el número de equipos, mejorar seguridad y controlar mejor el tráfico en esa red

  - Para dividir la red en dos, hay que aumentar en 1 bit más la máscara de subred

- Servidores DHCP y DNS

  - La configuración estática: asignar manualmente

  - Configuración dinámica (DHCP): evita que 2 equipos tengan = IP

  - Los nombres de los equipos se pueden asignar también mediante un servidor DNS dentro de una red local

Conexión

- Redes cableadas

- Redes inalámbricas

| Estándar | Banda | Velocidad máxima |
| --- | --- | --- |
| IEEE 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps |
| IEEE 802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps |
| IEEE 802.11g | 2.4 GHz | 54 Mbps |
| Wifi 4 (IEEE 802.11n) | 2,4 GHz y 5 GHz | 450 Mbps |
| Wifi 5 (IEEE 802.11ac) | 5 GHz | 3,5 Gbps |
| Wifi 6 (IEEE 802.11ax) | 2,4 GHz y 5 GHz | 9,6 Gbps |
| Wifi 6E (IEEE 802.11ax) | 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz | 9,6 Gbps |

  - Seguridad en las redes inalámbricas

    - Redes abiertas

    - Redes con seguridad

      - WEP (Wired Equivalent Privacy)

        - Cifrado simple (clave estática de 68 o 128bits)

      - WPA (Wifi Protected Access)

        - Clave de 256 que cambia dinámica- en cada paquete

        - También incluye comprobación de la integridad de la inf

      - WAP2

        - Versión mejorada del anterior

        - Utiliza un algoritmo de cifrado más avanzado (AES)

      - WPA3

        - Cifrado más robusto

        - El cifrado es individual y ofrece mayor protección

    - Medidas que puede adoptarse para aumentar la seguridad:

      - Filtrado de la MAC (Media Access Control)

        - Solo se permite el acceso a aquellos dispositivos que tengan una dirección MAC concreta que previa- se ha almacenado como autorizada

      - Desactivar la difusión del SSID (Service Set Identifier)

        - El SSID es el identificador o nombre de la wifi propia

        - Desactivando su difusión no podrá ser visto por otros

      - Cambiar el SSID y la contraseña que vengan por defecto

      - Utilizar el cifrado más robusto que sea posible

- Conexión a internet

  - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): desapareciendo por fibra y otroas

  - Fibra: más utilizada actual-

  - PoE (Power over Ethernet): energía llega o se suministra usando el mismo cable

  - WIMAX: método inalámbrico para zonas donde no llega la fibra

  - Móvil

  - Conexiones a través de proxy

    - Dispositivo que se utiliza para que otros equipos tengan acceso a internet a través de él y así mejorar la seguridad y privacidad

    - Función de intermediario o puente

    - Preserva el anonimato de la IP

    - Controla acceso, filtra contenido, actúa como caché

    - Tipos

      - Web: acceder a través de la web a otros sitios web

      - Caché

      - Inverso: mejorar seguridad en la red de destino

      - NAT: ocultas las direcciones de los usuarios

      - Transparente: simple- actúa de intermediario

Configuración

- Configuración de la red en VirtualBox

  - Con la máquina apagada

  - Configuración -> Red -> Añadir un adaptador de red

  - Aspectos configurables:

    - Habilitar adaptador de red

    - Conectado a:

      - NAT (Network Address Translation): internet ofrecido por la máquina anfitriona, pero no puede conectarse con otras máquinas

      - Adaptador puente: la máquina virtual tiene su propia IP y puede funcionar como un nodo más de la red

      - Red interna: red entre las máquinas virtuales

      - Adaptador solo-anfitrión: red interna, pero solo entre máquina virtual y anfitrión

      - Controlador genérico: se puede añadir un controlador y añadirlo a las demás máquinas dentro de una red

    - Nombre: elegir el adaptador de red del sistema anfitrión que está conectado a la red

    - Avanzado

      - Tipo de adaptador

      - Modo promiscuo: cómo se verá el tráfico de la red, si permite todo, el de las máquinas virtuales o deniega todo

      - Para red interna solo anfitrión y puente

      - Dirección MAC: se puede cambiar la dirección MAC de la interfaz de red virtual o hacer que cambie generando una nueva aleatoria

      - Cable conectado: se puede (des)conectar el cable virtual de la red

- Configuración de la red en Linux

  - Configuración -> Red o Configuración de red cableada

  - Desde terminal

    - ‘ip’: muestra y modifica el enrutamiento, dispositivos de red, interfaces de red y túneles

    - ‘ifconfig’: muestra info y configura la interfaz de red

      - No instalado por defecto

    - ‘iwconfig’: muestra info y configura las interfaces de red inalámbricas

    - ‘hostname’: muestra o cambia el nombre de host del equipo

    - ‘hostnamectl’: muestra o cambia el nombre del equipo

      - Viene incorporado en ‘systemd’

    - ‘ping’: envía petición a los hosts de la red

      - En Linux envía y recibe paquetes mientras no se corta el proceso

      - Se puede limitar con “-c”

    - ‘host’: utilidad para buscar DNS

    - ‘nslookup’: consulta los servidores de nombres de internet y resuelve las direcciones IP dado un determinado dominio

      - Se puede trabajar de modo interactivo o no interactivo

    - ‘traceroute’: muestra la ruta por la que van los paquetes en internet para llegar a su destino

    - ‘netstat’: muestra conexiones de red, tablas de enruta-, estadísticas e info sobre la interfaz de red

      - Está siendo reemplazado por ‘ip’ y ‘ss’

    - ‘ss’: ver las conexiones de red del equipo propio

  - Servicios o daemonds de red

    - NetworkManager (escritorio)

      - En /etc/NetworkManager

    - ‘systemd-networkd’ (servidor)

      - En /etc/systemd/network

  - Netplan

    - Herramienta de administración de redes incluida en Ubuntu

    - Su configuración se encuentra en /etc/netplan

    - Trabaja con ficheros “yaml”: formato para almacenar datos fácilmente legible para poder modificarlos sin problemas

- Configuración de la red Windows

  - Inicio -> Configuración -> Red e internet

  - También Panel de control -> Centro de redes y recursos compartidos

  - Se puede:

    - Ver las redes activas: tipo de acceso y conexiones de cada una

    - Cambiar configuración de uso compartido avanzado: detección de redes y uso compartido de archivos e impresoras

    - Cambiar configuración del adaptador

  - Comandos Símbolo del sistema:

    - ‘getmac’

    - ‘ipconfig’: muestra info sobre adaptadores de red y permite su config

    - ‘hostname’: muestra el nombre del host o del equipo

    - ‘ping’: en Windows intenta el envío y recepción de 4 paquetes

    - ‘tracerrt’: muestra la ruta por la que van los paquetes en internet para llegar a su destino

    - ‘nslookup’

    - ‘netstat’: muestra conexiones de red, tablas de enruta- e info sobre la interfaz de red

  - Powershell

    - ‘Get-NetIPAddress’: muestra la config de la dirección IP

    - ‘Test-NetConnection’: muestra info sobre una conexión

Monitorización y simulación de redes

- Monitorización de redes

  - Permite ver el tráfico y ver si funciona correcta-, sobrecarga, ataques o fallos

  - Herramientas:

- IPTraf

  - Linux, libre, por línea de comandos

  - Software libre

- Nmon

  - Linux, libre

  - Monitorización redes, hardware del sistema, recursos, kernel, memoria virtual, procesos…

- Wireshark: analizar tráfico de red

- Kismet: analizar redes inalámbricas

- Advanced IP Scanner

  - Ver hosts y servidores de una red LAN

  - Escanea y analiza los dispositivos de una red LAN

  - Informa de las direcciones IP y MAC, carpetas compartidas y servidores

- Nmap

  - Libre

  - Analizar redes, estado hosts, comprobar puertos abiertos, ver servidores en funciona- y SO instalados

- Simulador de redes

  - Antes de montar la red

  - Para comprobar que está correcta- diseñado y configurado

  - Cisco Packet Tracer, GNS3, Dynamips